| Поз. обозначение |  |  |  | Наименование |  |  | Кол. |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Резисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 – R5, R10 |  |  |  | RC0603FR-07470RL 470 Ом ±5% |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Yageo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6, R7, R9, R15 – R20 |  |  |  | RC1206JR-071KL 10 кОм ±5% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Yageo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R8, R11 – R14 |  |  |  | RC0603FR-071KL 1 кОм ±5% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Yageo) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С1, C5, C6, C9 |  |  |  | GRM188R71H103K01D 10 нФ 50В 10% |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Murata) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2, С8, C12 |  |  |  | CL10B104KB8NNNC 100 нФ 50 В 10% |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Murata) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3, C4, C7, C10 |  |  |  | CC0603KRX5R7BB106 10 мкФ 50 В 10% |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Murata) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11, С13, С14 |  |  |  | GRM188R61A105K 1 мкФ 50 В 10% |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Murata) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транзисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VT1,VT2 |  |  |  | S8050 NPN 25В 0.1А 0.3Вт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Hottech) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диоды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VD1 |  |  |  | B5819WS 40В 1А |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Китай) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ИУ4.11.03.03.26.08.82.07.001 ПЭ3 |  |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Голанов А.С. |  |  |  | Система позиционирования в помещении Перечень элементов |  | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  | Лавров А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-82Б |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Поз. обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол. | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Светодиоды |  |  |  |  |  |
| HL1-HL5 |  |  | Светодиод зелёный FYLS-0805PGC |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | (Китай) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стабилизаторы напряжения |  |  |  |  |  |
| DA1 |  |  | AP2112K-3.3TRG1 Uвых=3.3В, 0.6А |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | (Diodes Inc.) |  |  |  |  |  |
| DA2 |  |  | LD1117/3.3v Uвых=3.3В, 1А |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | (Youtai Semiconductor) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Микросхемы |  |  |  |  |  |
| DD1 |  |  | Преобразователь USB-UARTCP2104-F03-GMR |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | (Silicon Labors) |  |  |  |  |  |
| DD2 |  |  | Модуль позиционирования DWM1000 BU01 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | (Jessine) |  |  |  |  |  |
| DD3 |  |  | Микроконтроллер ESP-WROOM-32 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | (ESPRESSIF) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переключатели |  |  |  |  |  |
| SW1, SW2 |  |  | Кнопка тактовая KLS7-TS6604-5.0-180 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | (KLS) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъёмы |  |  |  |  |  |
| XP1 |  |  | Вилка штыревая 2.54мм 1x20 PLS-20 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | (Connfly) |  |  |  |  |  |
| XP2 |  |  | Вилка штыревая 2.54мм 1x12 PLS-12 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | (Connfly) |  |  |  |  |  |
| XP3 |  |  | Разъём Micro USB Типа B 105017-1001 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | (Molex) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИУ4.11.03.03.26.08.82.07.001 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |