- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПРОТЕЧЕК

  - Анализ конструкции устройства защиты помещения от затопления и протечек

УЗПЗП состоит из следующих деталей: основание корпуса, крышка корпуса, держатель корпуса, четыре аккумулятора, соединительные части аккумуляторов, USB Type-C разъём на корпус и электронная ячейка. Масса устройства не должна превышать 1 кг согласно техническому заданию.

Технологический процесс производства УЗПЗП должен включать в себя несколько крупных этапов:

- Сборка электронной ячейки;

- Монтаж аккумуляторов, их соединительных частей и разъёма питания в основание корпуса;

- Установка электронной ячейки в основание корпуса;

- Установка крышки корпуса.

  - Анализ сборочного состава электронной ячейки устройства защиты помещения от затопления и протечек

Электронная ячейка состоит из печатной платы, а также ЭРЭ и ИМС, устанавливаемых на неё.

В электронной ячейке УЗПЗП в основном используются КМП, т.к. они благодаря малым размерам позволяют увеличивать плотность компоновки, но присутствуют и КМП – разъёмы для соединения электронной ячейки с аккумуляторами, разъёмом питания и периферийными устройствами.

Варианты установки ЭРЭ и ИМС приведены на чертеже ИУ4.11.03.03.25.08.81.04.001 СБ (Приложение Б):

- Компоненты C1-C5, HL1-HL8, L1-L2, R1-R33, VD1-VD2 устанавливаются согласно варианту установки I по ГОСТ 59630–2021;

- Компоненты DA1-DA5, VT1-VT11, SA1-SA2 устанавливаются согласно варианту установки III по ГОСТ 59630–2021;

- Компоненты BA1, C6 устанавливаются согласно варианту установки IV по ГОСТ 59630–2021;

- Компонент DD1 устанавливается согласно варианту установки V по ГОСТ 59630–2021;

- Компоненты X1-X10 устанавливаются согласно варианту установки 1 на чертеже ИУ4.11.03.03.25.08.81.04.001 СБ (Приложение Б), показанным на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 - Вариант установки разъёмов X1-X10

Установленные на плату компоненты образуют 3 уровня пространственной компоновки:

- КМП малых размеров: C1-C5, R1-R33, DA1-DA5, HL1-HL8, VD1-VD2, VT1-VT11;

- КМП больших размеров: BA1, SA1-SA2, C6, DD1, L1-L2;

- КМО: X1-X10.

Установка компонентов ведётся, начиная с наименьшего уровня, для удобства пайки.

Оценку технологичности конструкции электронных ячеек проводят по комплексному показателю технологичности, который рассчитывается по базовым показателям технологичности по формуле (5.1):

K=Kiφiφi	(5.1)

где	Ki – базовые показатели технологичности конструкции электронной ячейки,

φi – весомые коэффициент базовых показателей технологичности.

Исходные данные для расчёта и анализа коэффициента технологичности конструкции электронной ячейки получают путём анализа конструкторской документации (таблица 5.1 и 5.2).

Таблица 5.1 - Исходные данные для расчета и анализа технологичности конструкции ячейки электронной

| № | Наименование исходных данных ячейки | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего монтажных соединений в изделии | HМ | 224 |
| 2 | Количество монтажных соединений, выполняемых механизированным способом | HМК | 224 |
| 3 | Всего ИМС в изделии | HИМС | 6 |
| 4 | Всего ЭРЭ | HЭРЭ | 73 |
| 5 | Количество ИЭТ, механически подготавливаемых к монтажу | HМ.П.ИЭТ | 10 |
| 6 | Всего типоразмеров и корпусов ИМС | Hт.ИМС | 4 |
| 7 | Всего типоразмеров ИЭТ в изделии | Hт.ИЭТ | 15 |
| 8 | Всего типоразмеров оригинальных ИЭТ | Hор.ИЭТ | 0 |
| 9 | Количество операций механического контроля и настройки | HМ.К.Н. | 1 |
| 10 | Общее количество операций контроля и настройки | HК.Н. | 2 |

Таблица 5.2 - Базовые показатели технологичности конструкции ячейки электронной

| № | Наименование базового показателя | Расчётная формула | φi | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент использования ИМС | КИМС=HИМСHИЭТ=679=0,076 | 1,0 | HИЭТ=HИМС+HЭРЭ. Технологический показатель. |
| 2 | Коэффициент автоматизации монтажа | Kам=HМКHМ=224224=1 | 1,0 | Технологический показатель. |
| 3 | Коэффициент механизации подготовки к монтажу | KМ.П.=HМ.П.ИЭТHИЭТ=1079=0,13 | 0,8 | HИЭТ=HИМС+HЭРЭ. Технологический показатель. |
| 4 | Коэффициент механизации контроля и настройки | Kмкм=HМ.К.Н.HК.Н.=12=0,5 | 0,5 | Технологический показатель. |
| 5 | Коэффициент повторяемости ИЭТ | Kис.ИЭТ=1-Hт.ИЭТHИЭТ=1-1579==0,81 | 0,3 | HИЭТ=HИМС+HЭРЭ. Конструкторский показатель. |
| 6 | Коэффициент применяемости ИЭТ | Kприм.ИЭТ=1-Hор.ИЭТHИЭТ=1-079=1 | 0,2 | Конструкторский показатель. |
| 7 | Коэффициент использования прогрессивных форм | Kф=ДпрД=0 | 0,1 | Дпр – число деталей пространственной компоновки прогрессивной формы, Д – общее число деталей пространственной компоновки. Конструкторский показатель. |

Комплексный показатель технологичности электронной ячейки рассчитывается по 1.1:

K=1,8733,9=0,48

Полученное значение комплексного показателя технологичности находится в пределах нормативного диапазона, установленного для условий мелкосерийного производства.

Таким образом, технологический процесс изготовления электронной ячейки УЗПЗП может быть успешно реализовано в производственных условиях без необходимости значительных изменений в технологии или организации процесса.

Проанализировав сборочный состав электронной ячейки, была разработана последовательность сборки:

  - Распаковка ЭРЭ (0407);

  - Комплектование ЭРЭ (0418);

  - Нанесение паяльной пасты (6557);

  - Установка КМП (8858);

  - Пайка в печи (8014);

  - Формовка выводов КМО (8531);

  - Установка КМО (8858);

  - Пайка волной (8018);

  - Промывка платы (0125);

  - Сушка (0170);

  - Нанесение лака (7411).

  - Анализ сборочного состава устройства защиты помещения от затопления и протечек

Способы монтажа деталей устройства отображены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Способы монтажа деталей устройства

| № | Наименование | Эскиз варианта установки | Характеристика варианта установки и способов фиксации компонентов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка электронной ячейки на основание |  | Установка с помощью винтов | Винты вкручиваются во впаиваемые втулки |
| 2 | Установка соединительных элементов для аккумуляторов |  | Установка с помощью винтов и гаек | Фиксируются гайками и винтами на корпусе |
| 3 | Подключение батарейного отсека и разъёма питания к электронной ячейке |  | Установка с помощью вставки |  |
| 4 | Присоединение крышки к основанию |  | Установка с помощью винтов | Винты вкручиваются во впаиваемые втулки |

Проанализировав сборочный состав УЗПЗП, была разработана последовательность сборки:

- Установка резьбовых втулок плавлением (8823);

- Монтаж соединительных элементов для аккумуляторов (8800);

- Установка разъёма питания на корпус (8858);

- Установка электронной ячейки в основание корпуса (8801);

- Установка аккумуляторов (8801);

- Подключение аккумуляторов и разъёма питания к разъёмам электронной ячейки (8832);

- Установка крышки в основании корпуса (8871).

  - Разработка схемы сборки устройства защиты помещения от затопления и протечек

На основе разработанных последовательностей сборки электронной ячейки и устройства в целом была разработана схема сборки УЗПЗП, представленная на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 - Схема сборки устройства защиты помещения от затопления и протечек

Операции, используемые при сборке:

- Распаковка ЭРЭ (0407);

- Комплектование ЭРЭ (0418);

- Нанесение паяльной пасты (6557);

- Установка КМП (8858);

- Пайка в печи (8014);

- Формовка выводов КМО (8531);

- Установка КМО (8858);

- Пайка волной (8018);

- Промывка платы (0125);

- Сушка (0170);

- Нанесение лака (7411);

- Установка резьбовых втулок плавлением (8823);

- Монтаж соединительных элементов для аккумуляторов (8800);

- Установка разъёма питания на корпус (8858);

- Установка электронной ячейки в основание корпуса (8801);

- Установка аккумуляторов (8801);

- Подключение аккумуляторов и разъёма питания к разъёмам электронной ячейки (8832);

- Установка крышки в основании корпуса (8871).

  - Расчёт и анализ такта выпуска устройства защиты помещения от затопления и протечек

Для составления маршрута сборки УЗПЗП необходимо рассчитать объём выпуска. Это необходимо для проверки возможности производства УЗПЗП в соответствии с заданными в техническом задании объемами и сроками. Данный анализ позволит обоснованно подойти к выбору необходимой оснастки и оборудования на последующих стадиях проектирования технологического процесса.

Такт выпуска определяется по формуле (5.2):

Tв=Ф*60Nвып,	(5.2)

где	Tв – такт выпуска,

Ф – годовой фонд рабочего времени (2070 ч),

Nвып – годовая программа выпуска (2000 шт).

Tв=2070*602000=3726 с/шт

  - Разработка маршрута сборки устройства защиты помещения от затопления и протечек

Учитывая объём и такт выпуска УЗПЗП, а также разработанную схему сборки, был разработан маршрут сборки УЗПЗП, представленный в таблице .

| № операции | Наименование операции | Оборудование | Время Tшт, сек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 05 | Распаковка и комплектование ЭРЭ | Стол монтажный | 300 |
| 10 | Нанесение паяльной пасты на плату | Автомат для нанесения паяльной пасты | 180 |
| 15 | Установка КМП на плату | Автоматизированные линия поверхностного монтажа | 300 |
| 20 | Пайка КМП в печи | Пятизонная печь | 600 |
| 25 | Установка КМО на ПП | Система монтажа с роботом SCARA | 150 |
| 30 | Пайка КМО волной | Установка для пайки волной | 300 |
| 35 | Промывка платы | Установка для промывки | 100 |
| 40 | Сушка платы | Шкаф сушильный | 360 |
| 45 | Нанесение лака | Установка для нанесения лака | 180 |
| 50 | Комплектование устройства | Стол монтажный | 120 |
| 55 | Нагрев резьбовых втулок и установка в корпус | Стол монтажный | 120 |
| 60 | Монтаж соединительных элементов для аккумулятора | Стол монтажный | 120 |
| 65 | Установка разъёма питания в корпус | Стол монтажный | 30 |
| 70 | Установка ячейки на основание корпуса | Стол монтажный | 180 |
| 75 | Установка аккумуляторов | Стол монтажный | 30 |
| 80 | Подключение аккумуляторов и разъёма питания к разъёмам электронной ячейки | Стол монтажный | 30 |
| 75 | Установка крышки корпуса | Стол монтажный | 180 |
| Штучное время сборки |  |  | 3280 |

Суммарное штучное время - 3280 с. Полученное значение штучного времени сборки и монтажа меньше такта для заданного объема выпуска устройства (3726 с/шт.), что обеспечивает сборку УЗПЗП в соответствии с производственным планом выпуска.

Выводы

На этапе технологического проектирования устройства защиты помещения от затопления и протечек были проанализированы полученные ранее результаты, на основе которых был рассчитан коэффициент технологичности электронной ячейки устройства защиты помещения от затопления и протечек.

Далее была разработана схема сборки устройства защиты помещения от затопления и протечек, а также рассчитан такт выпуска. На основании этих данных был разработан маршрут сборки устройства.